基于VLM的零样本目标检测模块

一、解决问题或动机

- 背景动机：传统目标检测模型（如基于 Faster R-CNN、YOLO 系列的有监督检测器）需要大量带框标注的数据才能识别特定类目标。当业务快速变化、现场出现“未标注过的新物体”时，重新采集和标注数据、重新训练模型，成本高、周期长，不适合边缘端（例如工业质检、安防巡检、仓储分拣）的快速迭代诉求。。

- 业务目标：沉淀一套“文字描述即检测”的零样本目标检测方案，可作为交付模板。场景方只需输入文本描述（如“没有戴安全帽的人”“红色漏液点”），边缘端即可在视频流中框出匹配区域；支持按阶段售卖：通用免费 Demo（通用类+简单文本）、付费定制（行业词库、上位机可视化、合规记录存档）。

- 技术目标：基于 VLM（Vision-Language Model）构建一个零样本检测模块：不重新训练检测头，也能根据自然语言描述在图像中定位目标；在 RK3588 NPU/GPU/CPU 资源受限条件下实现准实时（≥10 FPS@720p）推理；软硬一体：CSI 工业相机直连 RK3588，边缘盒本地完成图像采集、推理、叠框、事件上报。

二、现有问题

- 模型层面：

  - 经典检测器是“封闭类词表”：只能检测训练集见过的类别，无法一句话扩展到“损坏的电缆头”这类长尾语义；

  - 直接把通用多模态大模型搬到边缘，会遇到两类瓶颈：模型体量大（数十亿参数），无法在 RK3588 上低延迟执行；推理流程往往是分步式（先生成描述，再做 grounding），端上难以串起来跑全流程；

  - 像素级/框级 Grounding（语言到坐标）对小目标、重叠目标、光照极端场景仍不稳定。

- 数据与工程层面：

  - 边缘端输入来自 CSI 相机，存在抖动、低光、反光、工业现场粉尘等复杂噪声，而大多 VLM 在公开清洁数据上训练，域偏移明显；

  - RK3588 边缘盒往往部署在无工程师现场的环境里，要求稳定、可解释、可回溯，这意味着需要不仅推理，还要有“告警截图+时间戳+检测框+文字说明”的标准化落盘；

  - 缺乏标准化的 SOW（工作范围）、SLA（验收指标）、预算/交付物打包模板，使得同一类方案难以规模化复制到不同行业（安防→电力→工厂）

三、技术方法

1. 硬件与系统架构

使用 MIPI CSI 工业相机采集实时视频流（如 720p/1080p@30fps），图像在本地 ISP 统一曝光、白平衡、畸变校正后送入 RK3588。RK3588 作为边缘推理盒，整机完成图像采集、推理、画框叠加、事件打包与上报；无需上云，满足低带宽与隐私要求。输出包含目标框、时间戳、告警描述，可直接被上位机或安防/MES系统消费。

2. 零样本检测（VLM-lite）

核心是轻量化视觉-语言模型：文本编码器把用户输入的自然语言描述（如“未戴安全帽的人”）映射到语义向量空间；视觉编码器将图像划分为候选区域并提取每块区域特征；系统计算“文本特征 vs 区域特征”的相似度热力图，选出高分区域并经 NMS 生成最终检测框。这允许在不重新训练的情况下，现场通过改一句文本就扩展新目标类别。

3. 轻量化与实时优化

为在 RK3588 上达到可用帧率（目标 ≥14 FPS@720p），大模型先在离线环境由教师多模态模型蒸馏成小模型（保留视觉编码+文本编码+匹配头，去掉生成式会话部分），再做剪枝和 INT8/FP16 量化并映射到 RK3588 NPU。推理流水线被划分到不同硬件单元：前端预处理在 ISP/视频单元，主干特征提取在 NPU，相似度计算+叠框渲染在 CPU/GPU，小核即可完成文本编码（文本并非每帧变化）。

4. 工程增强与可交付形态

针对工业/安防落地，管线内置低光增强、反光/噪声抑制和多帧轨迹关联，减少抖动误报；检测到的违规/异常会生成带框截图+文字理由，支持合规取证和审计。整套模块交付的不只是模型权重，还包括：CSI 相机接入与标定流程、RK3588 推理镜像（含日志/心跳）、本地 REST/gRPC 告警接口、以及 SLA 验收指标模板（mAP、Recall、FPS、稳定性），可直接复用到后续项目。

四、关键技术路径（与 SOW/SLA 对齐）

- 采集与数据固化（2–3 周）

  - 选型并标定 CSI 相机：分辨率、帧率、低光表现；

  - 在 RK3588 上实现相机驱动、ISP/畸变校正、统一分辨率输出；

  - 产出：标准化帧采集 SDK；多场景样例帧（白天/夜间/逆光/雨雾）。

- VLM-lite 模型蒸馏与裁剪（4–6 周）

  - 选择教师多模态模型，生成（文本描述 ↔ 候选框）伪标签；

  - 训练轻量版视觉编码器 + 文本编码器的对齐头，输出区域级相似度热图；

  - 对模型进行剪枝和 INT8/FP16 量化，导出 RKNN / ONNX / NPU 可加载 IR；

  - 产出：轻量化检测引擎（推理库 + 权重）；量化报告和精度对比记录。

- 实时检测管线落地（3–4 周）

  - 将推理引擎接入实时视频流：区域提议+文本相似度计算、NMS + 叠框 + OSD；

  - 本地事件接口：REST/gRPC，把“告警截图 + 文本说明 + 置信度”打包为结构化 JSON；

  - 产出：边缘侧 Demo 程序；上位机可视化（Web/本地 HMI），用于现场演示和客户验收。

- 验收与上线（2–3 周）

  - 指标：mAP@0.5 ≥ 0.55；召回率（Recall）≥ 0.80 对于关键告警类；虚警率控制≤ 1 次/分钟；延迟：在 1280×720 分辨率下，单帧处理时间 ≤ 100 ms；

  - 运维接口：导出日志/截图作为稽核材料；异常心跳上报（摄像头断流、NPU推理失败等）；

  - 复现性：边缘推理镜像；API集成文档。

五、结果与达到指标

- 整体结果：通过蒸馏+量化的 VLM-lite，在零样本指令下（纯文本描述，未见过该类物体的专门标注数据）可在典型工业/安防类目标上达到mAP@0.5 ≈ 0.55–0.60; Recall@0.5 ≥ 0.80; FPS ≈10~15（RK3588，720p，单路视频）;

- 消融对比：引入轻量化 VLM + 区域级文本匹配后，零样本检测在关键业务类目标上可将 Recall 提升至 ≥0.80，同时保持 mAP@0.5≈0.55–0.60；加入多帧轨迹关联与持续违规过滤后，虚警频率可从“帧级抖动式连续告警”下降到“仅对持续 ≥5 秒事件告警”，显著降低运维噪音;

- 工程复用：方案沉淀为可复用边缘检测模组，交付时包含 CSI 相机接入与标定手册、RK3588 推理镜像（含本地告警 REST/gRPC 接口）、以及 SLA 验收模板与报价分层骨架，现场可即插即用接入客户现有安防 / MES / SCADA 流程。