基于yolo的建筑损伤识别模块

一、解决问题或动机

建筑结构巡检（市政桥梁、隧道衬砌、楼宇结构、施工现场质检等）目前主要依赖人工目检+手工拍照。该模式存在两类核心问题：

- 依赖经验，容易漏检隐蔽或早期损伤（细裂缝、细小剥落、钢筋初步外露等），风险发现滞后；

- 记录方式松散，后续无法高效支撑验收合规、维保计划、责任界定和索赔举证。

本模块的目标是将“人扫+拍照留痕”升级为“边缘端自动检出+即刻留痕”。具体是：自动检测并定位常见结构损伤（混凝土裂缝、混凝土剥落/掉角、钢筋外露、渗漏水痕等），实时给出带框截图、时间戳和结构化告警记录，可直接进入质量验收、维保体系和工地安全闭环。

交付目标不是一次性 PoC，而是沉淀成可标准化复制的边缘模组：同一套硬件+推理引擎+输出模板，可在施工现场、竣工验收、震后评估、日常巡检中快速上线，减少重新开发与重新验收的成本。

二、现有问题

- 模型侧痛点：

通用检测模型大多在自然场景训练，面对“裂缝”“剥落”“钢筋外露”这类土建细粒度缺陷时，召回率不足，尤其是纹理尺度细、对比度低的细裂缝；

工地/结构现场存在极端光照（逆光、高反光面、强补光）、污染（泥浆、水渍、粉尘），容易产生伪检测框，导致虚警过高；

传统“存在/不存在”式分类输出无法满足工程质检要求，必须要有精确定位（边界框）、置信度、截图证据，且要可追溯。

- 交付侧痛点：

很多现有检测方案仍依赖云端 GPU 推理，无法覆盖断网/弱网工况，无法满足涉安涉责现场“现场即时定性”的合规要求；

缺乏标准化 SLA（精度/召回率/实时性/稳定性）和结构化导出模板，导致甲方验收难以量化，复用落地成本高。

三、技术方法（YOLO 边缘检测模块）

- 硬件与系统架构

采集端：MIPI CSI 工业相机，以固定安装或手持/云台巡检方式采集构件表面画面（720p/1080p@30fps），并在本地 ISP 阶段完成曝光控制、畸变矫正、降噪和分辨率统一处理。

计算端：RK3588 作为边缘推理盒，完成整个闭环：视频帧获取 → 预处理 → YOLO 推理 → 后处理（NMS、去噪、稳定化） → OSD 叠框 → 告警打包与本地落盘。该流程完全在本地运行，弱网/断网条件下仍可输出结论并保留证据。

- YOLO 检测主干与训练

模型主干：采用轻量级 YOLO（如 v5s / v8n 量级）作为目标检测器，直接输出损伤类别与边界框坐标，覆盖典型建筑病害（裂缝、剥落/掉角、钢筋外露、渗漏水痕等）；

数据与增强：使用现场巡检影像、历史缺陷归档照片、质检记录样本进行监督训练。为提升细小裂缝、细碎剥落等小目标的检出率，引入高分辨率裁剪（局部放大再标注）和小目标重采样；同时在训练中加入亮度抖动、对比度拉伸、反光噪声、污渍遮挡等增强，提升在复杂光照/污染场景下的鲁棒性；

推理适配：训练完成后对模型进行剪枝和 INT8 / FP16 量化，导出为 RK3588 NPU 可执行的 RKNN/ONNX 形式。主干卷积/注意力算子在 NPU 上运行，ARM 大/小核负责 NMS 和叠框渲染，保证实时性。

- 后处理与事件输出

输出的候选框经过 NMS 去重和几何过滤（异常长宽比、过小噪点剔除）；

引入多帧轨迹关联：同一区域、同一损伤类型在连续多帧中持续出现时才触发“确认告警事件”，瞬时反光、水渍闪烁等短时假目标不会被多次独立上报；

每个确认事件会生成结构化记录（损伤类型、置信度、框坐标、相机ID、时间戳）并附带截图，支持本地留痕和上位系统（质检平台、BIM/维保系统、竣工验收系统）对接；

提供 REST / gRPC 本地接口，可直接接入现有施工巡检、安监或设施运维平台，实现统一告警流转。

- 指标与上线要求

精度类指标：

  - mAP@0.5（裂缝 / 剥落 / 钢筋外露 / 渗漏）≥ 0.70

  - 关键高风险类（如钢筋外露、混凝土剥落）Recall ≥ 0.85

实时性：

  - 单路 1280×720 输入，RK3588 稳定输出 ≥15 FPS

  - 端到端延迟 <35 ms/帧（含采集、预处理、推理、后处理、叠框）

稳定性：

  - 连续 24h 运行无崩溃、无显著内存泄漏

  - 弱网/断网状态下，本地持续缓存告警截图及元数据，网络恢复后可批量回传

交付接口：

  - 标准化边缘推理镜像（预装驱动、推理引擎、告警导出服务）

  - 相机安装与标定规范（位置、焦距、补光、视场角）

  - API 与验收指标文档（可直接写入合同/SLA）

四、关键技术路径（与 SOW / SLA 对齐）

- 现场建模与采集（2–3 周）

  - CSI 相机安装位/角度/焦距/补光规范评估，确保梁柱面、板面、节点区等关键结构表面在成像中清晰可见；

  - 抓取典型构件（剪力墙、梁底、板面、立柱、节点）在多光照、多表面状态（干燥/潮湿/污染/夜间补光）下的样本，形成初始标注集；

  - 产出：采集规范 + 标注规范 + 数据快照（可作为合同附件）。

- 模型训练与边缘量化（4–5 周）

  - 基于上述标注数据对 YOLO 模型进行有监督训练，分类头覆盖至少 4 类核心病害；

  - 针对小目标裂缝类引入高分辨率 crop 训练；

  - 模型蒸馏/剪枝与 INT8 / FP16 量化，导出 RK3588 NPU 可执行引擎；

  - 产出：模型权重、推理引擎、复现实验脚本、精度报告。

- 实时推理管线与告警输出（2–3 周）

  - 将推理引擎与 CSI 实时视频流打通，形成完整流水线：采集→预处理→推理→后处理→叠框→事件导出；

  - 实现本地 REST/gRPC 告警接口，统一输出“缺陷类别+位置+截图+时间戳”；

  - 集成运行健康监控（相机在线状态、NPU 占用率、FPS、丢帧统计），便于现场验收。

- 验收与上线（1–2 周）

  - 以 SLA 形式约定：精度（mAP / Recall）要求；实时性（FPS/延迟）要求；稳定性（连续运行、断网缓存）要求；

  - 交付包含：RK3588 边缘推理镜像、CSI 相机安装/标定手册、API 文档、样例巡检告警报告模板，形成可复用落地资产。

五、结果与达到指标

- 整体结果：在典型建筑损伤场景（裂缝、剥落/掉角、钢筋外露、渗漏等多类缺陷）上，轻量化 YOLO 检测模块在目标域数据上达到 mAP@0.5≥0.70，且对高风险缺陷类实现 Recall ≥0.85，同时在 RK3588 上保持 ≥30 FPS@720p 的实时推理能力。这一组合性能优于“人工巡检+人工拍照留痕”流程在一致性、可追溯性和响应延迟上的传统基线。

- 消融对比：高分辨率局部裁剪训练可显著提升小目标（细裂缝、早期掉角等）检出能力，使召回率相比未裁剪基线提高约 5–10 个百分点；多帧轨迹稳定化可显著压低虚警，将同一位置的瞬时反光/水渍类噪声从“多次单帧告警”收敛为“持续性缺陷事件告警”，从而提升有效告警质量而不依赖单帧分数的进一步堆砌。

- 工程复用：方案交付为标准化边缘模组，包含 CSI 工业相机接入规范、RK3588 推理镜像、量化后 YOLO 权重、REST/gRPC 告警输出接口、验收指标模板与报价骨架，可直接嵌入现有巡检/维保/安监/竣工验收流程，实现即插即用式落地与按项目扩展的付费交付模式。